Лабораторная работа 1.1. Базовые логические элементы

Постановка задачи

Реализовать модуль, который по двум однобитным входам формирует NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR и XNOR. Модуль является чисто комбинационным и не содержит clk или rst.

Интерфейс

module basic_gates ( input logic a, input logic b, output logic not_a, output logic and_y, output logic or_y, output logic xor_y, output logic nand_y, output logic nor_y, output logic xnor_y );

Функциональные требования

not_a равен инверсии a.

and_y, or_y и xor_y реализуют соответствующие побитовые операции над a и b.

nand_y, nor_y и xnor_y являются инверсиями AND, OR и XOR.

Для каждой из четырёх комбинаций a/b все выходы должны быть определены и не содержать X/Z.

Не допускаются latch, триггеры и несинтезируемые конструкции.

Порядок выполнения

1. Заполнить таблицу истинности для a,b=00,01,10,11.

2. Создать файл rtl/basic_gates.sv и реализовать все семь функций.

3. Создать tb/tb_lab1.sv и проверить четыре комбинации автоматически.

4. При расхождении печатать входы, ожидаемый и фактический векторы.

5. Запустить синтез и убедиться, что схема не содержит памяти.

План верификации

Полный перебор четырёх входных комбинаций.

Независимая проверка всех семи выходов.

Проверка $isunknown для выходного вектора на допустимых входах.

Итоговый PASS только при нуле ошибок.

Вопросы на защите

Чем побитовые операции отличаются от логических?

Почему модулю не нужен clk?

Как получить NAND, NOR и XNOR?

Почему четыре теста являются полным перебором?

Что означают X и Z?