Лабораторная работа 1.2. Мультиплексор и дешифратор

Часть A. Двухвходовый мультиплексор

module mux2 #( parameter int W = 4 ) ( input logic [W-1:0] d0, input logic [W-1:0] d1, input logic sel, output logic [W-1:0] y );

При sel=0 выход y равен d0.

При sel=1 выход y равен d1.

Ширина всех информационных портов задаётся параметром W.

Часть B. Дешифратор 2 в 4

module decoder2to4 ( input logic [1:0] code, input logic enable, output logic [3:0] onehot );

При enable=0 onehot=0000.

При enable=1 устанавливается ровно один бит onehot с номером code.

На допустимых входах результат не содержит X/Z.

Порядок выполнения

1. Нарисовать структурную схему mux2 и таблицу decoder2to4.

2. Реализовать mux2 с параметром W=4.

3. Реализовать decoder2to4 с начальным onehot=0000 и полным case.

4. Перебрать d0/d1/sel и все code/enable в самопроверяющемся тестбенче.

5. Добавить проверки $isunknown и $onehot для активного дешифратора.

6. Синтезировать модули и подтвердить отсутствие памяти.

План верификации

sel=0 и sel=1 для разных d0/d1.

Полный перебор 4-битных d0 и d1.

enable=0 для всех code.

enable=1 для code=0..3.

Проверка onehot и X/Z.

Вопросы на защите

Что делает мультиплексор?

Как параметр W влияет на схему?

Почему выход дешифратора называется onehot?

Как значения по умолчанию предотвращают latch?

Какие входы нужно перебрать для полной проверки?